附件1：

危险化学品事故现场区域划分

根据危险化学品事故的危害范围、危害程度与危险化学品事故源的位置划分事故中心区域、事故波及区域及事故可能影响区域。

一、事故中心区域。中心区即距事故现场0～500m的区域。此区域危险化学品浓度指标高，有危险化学品扩散，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施及设备损坏，人员急性中毒。

事故中心区的救援人员需要全身防护，并佩戴隔绝式面具。救援工作包括切断事故源、抢救伤员、保护和转移其它危险化学品、清除渗漏液态毒物、进行局部的空间洗消及封闭现场等。非抢险人员撤离到中心区域以外后应清点人数，并进行登记。事故中心区域边界应有明显警戒标志。

二、事故波及区域。事故波及区即距事故现场500～1000m的区域。该区域空气中危险化学品浓度较高，作用时间较长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏。

该区域的救援工作主要是指导防护、监测污染情况，控制交通，组织排除滞留危险化学品气体。视事故实际情况组织人员疏散转移。事故波及区域人员撤离到该区域以外后应清点人数，并进行登记。事故波及区域边界应有明显警戒标志。

三、受影响区域。受影响区域是指事故波及区外可能受影响的区域，该区域可能有从中心区和波及区扩散的小剂量危险化学品危害。

该区域救援工作重点放在及时指导群众进行防护，对群众进行有关知识的宣传，稳定群众的思想情绪，做基本应急准备。

附件2：

化学品危险性类别的划分

一、爆炸品

本类化学品指在外界作用下（如受热、受摩擦、撞击等），能发生剧烈的化学反应，瞬时产生大量的气体和热量，使周围压力急骤上升，发生爆炸，对周围环境造成破坏的物品，也包括无整体爆炸危险，但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。如：叠氮钠、黑索金、三硝基甲苯、三硝基苯酚、火药等。

二、压缩气体和液化气体

本类化学品系指压缩、液化或加压溶解的气体，并符合下述两种情况之一者：

（1）临界温度低于50℃，或在50℃时，其蒸气压力大于294Kpa的压缩或液化气体；

（2）温度在21.1℃时，气体的绝对压力大于275Kpa，或在54.4℃时，气体的绝对压力大于715Kpa的压缩气体；或在37.8℃时，雷德蒸气压大于275Kpa的液化气体或加压溶解气体。本类物品在受热、撞击或强烈震动时，容器内压力会急剧增大，致使容器破裂爆炸，或导致气瓶阀门松动漏气，酿成火灾或中毒事故。

本类物品按基性质可分为三类：

易燃气体：如氢气、一氧化碳、甲烷、石油液化气、天燃气等。

不燃气体（包括助燃气体）如：压缩空气、氮气、氧气等。

有毒气体（毒性指标同第6类）：如一氧化氮、氯气、氨等。

三、易燃液体

指闭杯闪点等于或低于61℃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体，但不包括由于其危险性已列入其它类别的液体。

本类物质在常温下易挥发，其蒸气与空气混合形成爆炸性混合物。

本类物质，按其闪点分为低、中、高三类：

（1）低闪点液体：闪点＜-18℃。如：乙醚、乙醛

（2）中闪点液体：-18℃≤闪点＜23℃。如：苯、乙醇

（3）高闪点液体：23℃≤闪点≤61℃。如：丁醇、氯苯

四、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品

本类物品易于引起和促成火灾，按其燃烧特性分为以下三类：

（1）易燃固体：指燃点低，对热、撞击、摩擦敏感，易被外部火源点燃，燃烧迅速，并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体。如红磷、硫磺等。

（2）自燃物品：指自燃点低、在空气中易于发生氧化反应，放出热量，而自行燃烧的物品。如：白磷、三乙基铝等。

（3）遇湿易燃物品：指遇水或受潮时，发生剧烈化学反应，放出大量的易燃气体和热量的物品。有些不需明火，即能燃烧或爆炸。如：钠、钾等。

五、氧化剂和有机过氧化物

本类物品具有强氧化性，易引起燃烧、爆炸，按其组成分以下二项：

（1）氧化剂：指处于高氧化状态，具有强氧化性，易分解并放出氧和热量的物质。包括含有过氧基的无机物，其本身不一定可燃，但能导致可燃物的燃烧；与粉未状可燃物能组成爆炸性混合物，对热、震动或摩擦较为敏感。按其危险性大小，分为一级氧化剂和二级氧化剂。如：过氧化纳、高猛酸钾等。

（2）有机过氧化物：指分子结构中含有过氧键的有机物，其本身易燃易爆、极易分解，对热、震动和摩擦极为敏感。如：过氧化苯甲酰、过氧甲乙酮等。

六、毒害品和感染性物品

指进入肌体后，累积达一定的量，能与体液和组织发生生物化学作用或生物物理学作用，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起暂时性或持久性的病理改变，甚至危及生命的物品。

该类分为毒害品、感染性物品2项。其中毒害品按其毒性大小分为一级毒害品和二级毒害品。如：氰化钠、氰化钾、砷酸盐、农药、酚类、氯化钠、硫酸二甲酯等均属于毒害品。

七、放射性物品

放射性物品是指放射性比活度大于7.4×10Bq/kg的物品。按其放射性大小细分为一级放射性物品、二级放射性物品和三级放射性物品。如金属铀、六氟化铀、金属钍等。

八、腐蚀品

腐蚀品是指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体、手皮肤接触在4小时内出现可见坏死现象，或温度在55℃时，对20号钢的表面均匀年腐蚀率超过6.25mm/年的固体或液体。

该类按化学性质分为三项:

（1）酸性腐蚀品：如硫酸、硝酸、盐酸等。

（2）碱性腐蚀品：如氢氧化钠、氢氧化钾、乙醇纳等。

（3）其它腐蚀品：如亚氯酸钠溶液、氧化铜、氯化锌等。

按其腐蚀性的强弱又细分为一级腐蚀品和二级腐蚀品。

附件3：

常见危险化学品理化性质

| 名称 |  | 理 化 特 性 | 毒 性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨（氨气、液氨） (NH3) |  | 无色有刺激性恶臭气体;溶解性:易溶于水、乙醇、乙醚；相对密度（水=1）:0.82(－79℃)、(空气=1):0.6;闪点(℃):无意义;爆炸极限(V/V%):15.7～27.4。 | 中等毒 |
| 氨水 |  | 无色透明液体,有强烈的刺激性臭味;溶解性:溶于水、醇；相对密度（水=1）：0.91、(空气=1):无资料。 | 中等毒 |
| 丙酮 （C3H6O） |  | 无色透明易流动液体,有芳香气味，极易挥发；溶解性:与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂；相对密度（水=1）：0.80、(空气=1):2.00; 闪点(℃):－20; 爆炸极限(V/V%):2.5～13.0。 | 微 毒 |
| 醇类，易燃的，未特别规定的 |  | 一般为无色有芳香的液体；溶解性:易溶于醇、醚等；闪点(℃): ＜60℃。 | 一般属低毒类 |
| 醇类，有毒的，未特别规定的 |  | 一般为无色有芳香的液体；溶解性:易溶于醇、醚等。 | 有 毒 |
| 过氧化氢 （H2O2） 双氧水 |  | 无色透明液体，有微弱的特殊气味；溶解性:易溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚；相对密度（水=1）：1.46（无水）；闪点(℃):无意义; 爆炸极限(V/V%):无意义。 | 低 毒 |
| 甲醛 （CH2O） 福尔马林 |  | 无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液；溶解性：溶于乙醇等多数有机溶剂；相对密度(水=1)：0.82、(空气=1)1.07;闪点(℃):50;爆炸极限(V/V%):7.0-73.0。 | 低毒 |
| 甲烷 （CH4） 沼气 |  | 无色无臭气体;溶解性:溶于水,溶于醇、乙醚；相对密度（水=1）：0.42(-164℃)、(空气=1):0.55;闪点(℃):-188;爆炸极限(V/V%):5.3-15。 |  |
| 燃料油 |  | 浅黄色可燃液体；溶解性:难溶，浮于水面；相对密度（水=1）：＜1、(空气=1)：无资料；闪点(℃)：75；爆炸极限(V/V%):无资料。 | 低 毒 |
| 硫（S） 硫 磺 |  | 浅黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味; 溶解性:不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二氧化碳；相对密度（水=1）：2.0、(空气=1)：无资料；闪点(℃)：无意义；爆炸极限(V/V%):35㎎/m3。 |  |
| 硫酸 （H2SO4） |  | 纯品为无色透明液体，无臭；溶解性:与水混溶；相对密度（水=1）：1.83、(空气=1)：3.4; 闪点(℃)：无意义；爆炸极限(V/V%):无意义。 | 中等毒 |
| 氯（液氯） （CL2） 氯气 |  | 黄绿色有刺激性气味的气体；溶解性:易溶于水、碱液；相对密度（水=1）：1.47、(空气=1)：2.48; 闪点(℃)：无意义；爆炸极限(V/V%):无意义。 | 微 毒 |
| 氯化氢 （HCL） 盐 酸 |  | 无色有刺激性的气味；溶解性:易溶于水；相对密度（水=1）：1.19、(空气=1)：1.27; 闪点(℃)：无意义；爆炸极限(V/V%):无意义。 | 低 毒 |
| 汽 油 |  | 无色或浅黄色易挥发液体，具有特殊臭味; 溶解性:不溶于水，易溶于苯、二氧化碳、醇、脂肪；相对密度（水=1）：0.70～0.79、(空气=1)：3.5;闪点(℃)：－50；爆炸极限(V/V%):1.3～6.0。 | 微 毒 |
| 氢氧化钠 (NaOH) 烧 碱 |  | 白色不透明固体，易潮解；溶解性:易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮；相对密度（水=1）：2.12、(空气=1)：无资料。 |  |
| 氰化钾 （KCN） 山奈钾 |  | 白色结晶或粉末，易潮解；溶解性:易溶于水、乙醇、甘油，微溶于甲醇、氢氧化钠水溶液；相对密度（水=1）：1.52、(空气=1)：无资料；闪点(℃)：无意义；爆炸极限(V/V%):无意义。 | 高 毒 |
| 氰化钠 （NaCN） 山奈钠 |  | 白色或灰色粉末状结晶，有微弱的氰化氢气味; 溶解性:易溶于水、微溶于液氨、乙醇、乙醚、苯；相对密度（水=1）：1.60，(空气=1)：无资料。 |  |
| 硝酸（HNO3）硝酸（发烟的） |  | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味；溶解性:与水混溶；相对密度（水=1）：1.50（无水）、(空气=1)：无资料；闪点(℃)：无意义；爆炸极限(V/V%):无意义。 | 低 毒 |
| 氧气 （压缩的） （O2） |  | 无色无臭气体；溶解性:易与水混合。溶于有机溶剂；相对密度（水=1）：1.14(空气=1)：1.33；闪点(℃)：无资料；爆炸极限(V/V%):无资料。 | 无 毒 |
| 一氧化碳 （CO） |  | 无色无臭气体；溶解性:易溶于水,溶于有乙醇、苯等多数有机溶剂。闪点(℃)：－50。 | 低 毒 |
| 乙醇 （C2H6O） 酒精 |  | 无色液体，有酒香；溶解性:与水混溶，可混醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；相对密度（水=1）：0.79、(空气=1)：1.59；闪点(℃)：12；爆炸极限(V/V%):3.3～19.0。 |  |
| 乙 炔 (C2H2) 电气石 |  | 无色无味气体，工业品有使人不愉快的大蒜味；溶解性:微混于水、乙醇、溶于丙酮、氢仿、苯；相对密度（水=1）：0.62、(空气=1)：0.91；闪点(℃)：无意义；爆炸极限(V/V%):2.1～80.0。 |  |
| 乙烷 （C2H6） |  | 无色无臭气体；溶解性:不溶于水、微混于乙醇、丙酮、溶于苯；相对密度（水=1）：0.45、(空气=1)：1.04；闪点(℃)：＜－50；爆炸极限(V/V%):3.0～16.0。 | 微 毒 |
| 液化石油气 石油气 (液化的) |  | 无色气体。有特殊臭味;溶解性:不溶于水；爆炸极限(V/V%):4.8～32.5。 | 低 毒 |
| 液化石油气压缩汽油 |  | 无色气体或黄棕色油状液体，。有特殊臭味; 闪点(℃)：－74；爆炸极限(V/V%):2.25～9.65。 | 无 毒 |
| 天然气 |  | 无色气体；溶解性:难溶于水，溶于乙醇、乙醚或其它有机溶剂；相对密度（水=1）：0.42、(空气=1)：0.55；闪点(℃)：－218；爆炸极限(V/V%):5～15。 | 净化天然气主要为窒息作用 |
| 天然气 (冷冻液化的) |  | 黄色至琥珀色液体; 溶解性:不溶于水，相对密度（水=1）：0.42、(空气=1)：＞1,；闪点(℃)：－43℃。 | 低 毒 |
| 硫化氢 （H2S） | 无色有恶臭的气体；溶解性:溶于水、乙醇；相对密度(空气=1)：1.19；闪点(℃)：无意义；爆炸极限(V/V%):4.0～46.0。 |  | 低 毒 |
| 白磷、黄磷 | 无色至黄色蜡状固体，有蒜臭味，在暗处发淡绿色磷光，熔点44.1℃，沸点280.5℃，引燃温度30℃，不溶于水，微溶于苯、氯仿，易溶于二硫化碳。 |  | 自燃物品，高毒，具刺激性 |
| 高氯酸钾（kclo4） | 无色晶体或白色结晶性粉末，溶点610℃，用于制作药、焰火，在医药上用作解热、利尿等药剂 |  |  |
| 过氯酸钾 （kclo4） | 无色晶体或白色结晶性粉末，溶点610℃，微溶于水，不溶于乙醇，用作分析试剂、氧化剂、固体燃料，高浓度接触损害呼吸道、眼睛及皮肤。 |  | 助燃，强刺激性 |

附件4：

处置危险化学品事故注意事项及

主要处置措施

一、处置危险化学品事故应注意事项

（一）事故类别。

危险化学品事故主要有泄漏、火灾（爆炸）两大类。

其中火灾又分为固体火灾、液体火灾和气体火灾。主要原因又分为人为操作失误和设备缺陷。

针对事故不同类型，采取不同的处置措施。其中主要措施包括：灭火、点火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、泄压、转移、收集等。

（二）危险性概述。

1.易燃、易爆危险化学品的大量泄漏，其气体（蒸气）可能与空气混合形成爆炸性气团，飘散到较远的地方，遇到着火源引爆并迅速回火到泄漏处，引起火灾、爆炸事故的发生。

2.可燃危险化学品的燃烧热值一般较高，发生火灾后火势迅速扩大，温度高，热辐射强，使消防人员难以靠近，增大了灭火的难度；同时，附近的设备、容器因受热而内压升高，可能造成容器破裂或爆炸，扩大事故的危害。爆炸产生的碎片和冲击波能使附近的人员伤亡，建筑物和设备受到损坏，引起连锁反应。另外，大多数危险化学品，在燃烧、爆炸过程中产生一氧化碳、氮氧化物等有毒烟气，威胁附近人员的安全。

3.有毒物质的大量泄漏，尤其是在常温常压下为气态和易挥发的物质，其产生的有毒气体能迅速扩散到生产区域以外的场所，造成人畜中毒、植物枯死等社会灾害性事故。某些有毒物质泄漏到水体、土壤中，会造成环境污染，造成极其恶劣的社会影响。

4.大多数危险化学品同时具有易燃、易爆、有毒的性质，因此，在救援工作中必须综合考虑。

（三）危险化学品事故现场区域划分。

危险化学品事故根据危害范围分为3个区域：

1.事故中心区域。中心区即距事故现场0～500m的区域。此区域危险化学品浓度指标高，有危险化学品扩散，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施及设备损坏，人员急性中毒。

2.事故波及区域。事故波及区即距事故现场500～1000m的区域。该区域空气中危险化学品浓度较高，作用时间较长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏。

3.可能受影响区域。受影响区域是指事故波及区外可能受影响的区域，该区域可能有从中心区和波及区扩散的小剂量危险化学品危害。

（四）危险化学品事故处置前应注意事项。

现场处置人员应先了解事故中危化品的品名、物理化学性质、事故容器或设备的参数以及事故现场和周边的环境，也可调用事故发生单位的企业安全评价报告、紧急预案或其他相关资料，先进行客观地分析判断，根据实际情况制定处理方案。

二、主要处置措施

（一）危险化学品泄漏事故及处置措施。

1.进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具。

2.泄漏源控制。关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、局部停车等。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

3.泄漏物处理围堤堵截。筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。收容（集）：对于大量泄漏，可选择将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

4.危险化学品容器发生泄漏时，应按照现场实际情况，采用相应的专业堵漏设备，并由专业堵漏人员进行堵漏，必要时将堵漏与灭火措施统筹安排。

（二）压缩气体和液化气体火灾事故及处置措施。

1.扑救气体火灾切忌盲目灭火，即使在扑救周围火势以及冷却过程中不小心把泄漏处的火焰扑灭了，在没有采取堵漏措施的情况下，也必须立即用长点火棒将火点燃，使其恢复稳定燃烧。但是也不可盲目点火，例如，当泄漏处的火焰已熄灭相当时间，所泄漏的可燃气体已与空气混合成可爆炸的气团时，切忌点火。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。只有确信点火能形成稳定的、平和的燃烧时，才可以点火。当不能够点火时，应尽快疏散人员，断绝一切火源（包括一切电源和所有内燃动力机），并尽量做好通风。

2.首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

3.如果火势中有压力容器或有受到火焰辐射热威胁的压力容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。对卧式贮罐，冷却人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地。

4.如果是输气管道泄漏着火，应首先设法找到气源阀门。阀门完好时，只要关闭气体阀门，火势就会自动熄灭。

5.贮罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势大小判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料，并根据现场实际情况，采用相应的专业堵漏设备并由相应的专业堵漏人员进行堵漏。

6.堵漏工作准备就绪后，即可用水扑救火势，也可用干粉、二氧化碳灭火，但仍需用水冷却烧烫的罐或管壁。火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。

7.如果一次堵漏失败，再次堵漏需一定时间，应立即用长点火棒将泄漏处点燃，使其恢复稳定燃烧，以防止较长时间泄漏出来的大量可燃气体与空气混合后形成爆炸性混合物，从而存在发生爆炸的危险，并准备再次灭火堵漏。

8.如果确认泄漏口很大，根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，一直到燃气燃尽，火势自动熄灭。

9.现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧，或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

10.气体贮罐或管道阀门处泄漏着火时，在特殊情况下，只要判断阀门还有效，也可违反常规，先扑灭火势，再关闭阀门。

（三）液体火灾事故及处置措施。

易燃液体不管是否着火，如果发生泄漏或溢出，都将顺着地面流淌或水面漂散，而且，易燃液体还有比重和水溶性等涉及能否用水和普通泡沫扑救的问题以及危险性很大的沸溢和喷溅问题。而对于低温液化可燃气体的火灾事故，应按照降温保冷减少蒸发与扑灭火焰兼顾的原则进行处理。处置时应注意以下事项：

1.首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。

2.及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

3.对较大的贮罐或流淌火灾，应准确判断着火面积。大面积（>50㎡）液体火灾则必须根据其相对密度（比重）、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。如：比水轻又不溶于水的液体汽油。可用普通蛋白泡沫或轻水泡沫扑灭。用干粉扑救时灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，最好用水冷却罐壁。

4.扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾,扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。对特殊物品的火灾，应使用专用防护服。

5.遇易燃液体管道或贮罐泄漏着火，在切断蔓延方向并把火势限制在上定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰。